Przedmiar robót

na Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1261 N Frygnowo – Łodwigowo – dr. Nr 1264 N w m. Osiekowo

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym | 0,374 | km |
| 2 | D-01.02.01 | Wycinka krzaków wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości po karczowaniu | 0,0441 | ha |
| 3 |  | Usunięcie istniejących karp | 15,00 | szt. |
| 4 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) na pełną głębokość zalegania z wywiezieniem na miejsce składowania | 2 524,54 | m2 |
| 5 |  | Usunięcie warstwy piasku z humusem na pełną głębokość zalegania (średnio 0,60m) z wywiezieniem na miejsce składowania | 2 524,54 | m2 |
| 6 |  | Wywiezienie głazów usytuowanych wzdłuż ogrodzenia działki nr 15-23/27 | 195,00 | m2 |
| 7 | D-01.02.04 | Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej (odsadzki) wzdłuż wbudowywanego krawężnika | 149,52 | m2 |
| 8 |  | Rozbiórka istniejącej podbudowy wzdłuż wbudowywanego krawężnika | 224,29 | m2 |
| 9 |  | Rozbiórka przepustów betonowych średnicy 50 cm pod zjazdami wraz z umocnieniem wlotu i wylotu | 21,00 | m |
| 10 |  | Rozbiórka ścianki czołowej betonowej gr. 60 cm przepustu średnicy 80 cm pod drogą w km 10+459,51 | 1,00 | szt. |
| 11 |  | Rozbiórka słupka betonowego na przystanku autobusowym | 1,00 | szt. |
| 12 |  | Rozbiórka tarczy znaku przewoźnika komunikacyjnego | 1,00 | szt. |
| 2 | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 1 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-IV | 340,55 | m3 |
| 2 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | 1 222,21 | m3 |
| 3 |  | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu pozyskanego z wykopu | 300,00 | m3 |
| 3 | D-04.00.00 | PODBUDOWY |  |  |
| 1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie koryta na całej szerokości chodnika | 833,60 | m2 |
| 2 |  | Koryto wykonywane na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-II wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża – śr. głębokość 50 cm | 97,00 | m2 |
| 3 | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy pospółki w korycie na całej szerokości chodnika – grubość 10 cm | 747,62 | m2 |
| 4 |  | Wykonanie i zagęszczenie warstwy pospółki w korycie na całej szerokości zjazdów – grubość 10 cm | 97,00 | m2 |
| 5 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na chodniku, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 747,62 | m2 |
| 6 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdach w ciągu chodnika, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | 97,00 | m2 |
| 4 | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |  |  |
| 1 | D-05.03.15 | Wypełnienie masą zalewową podłużnej szczeliny wzdłuż wbudowanego krawężnika | 373,81 | m |
| 2 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem | 97,00 | m2 |
| 5 | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 1 | D-06.01.01 | Ręczne plantowanie skarp w gruncie kat. I-II | 1 609,75 | m2 |
| 2 |  | Humusowanie z obsianiem warstwą humusu gr. 5 cm z wykorzystaniem zdjętej ziemi urodzajnej | 1 609,75 | m2 |
| 3 |  | Wykonanie umocnienia skarp i rowu płytami ażurowymi 40x60x10 cm na podsypce cementowo – piaskowej grub. 5 cm | 20,00 | m2 |
| 4 | D-06.02.01 | Wykonanie pod zjazdami przepustów z rur betonowych fi 50 cm z wykonaniem ścianek czołowych prefabrykowanych (6 szt.) | 29,00 | m |
| 5 |  | Wydłużenie przepustu pod drogą w km 10+459,51 z rury betonowej średnicy 80 cm z wykonaniem ścianki czołowej betonowej prefabrykowanej | 3,00 | m |
| 6 | D-07.00.00 | OZNAKOWANIE DRÓG |  |  |
| 1 | D-07.06.02 | Ustawienie balustrady typu U-11a nad przepustem w km 10+459,51 | 4,50 | m |
| 7 | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC |  |  |
| 1 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wyniesionych +12 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B15) | 349,00 | m |
| 2 |  | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm zaniżonych +3 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 (B15) | 34,00 | m |
| 3 |  | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm zaniżonych +0 na zjazdach (w ciągu chodnika) na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B15) | 58,00 | m |
| 4 | D-08.02.02 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem | 714,00 | m2 |
| 5 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) | 387,00 | m |
| 6 | D-08.05.01 | Ułożenie ścieków podchodnikowych korytkowych z prefabrykowanych elementów betonowych na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm z połączeniem ścieków zaprawy cementowo – piaskowej 1:2 | 25,00 | m |
| 7 |  | Ułożenie ścieków skarpowych z elementów prefabrykowanych trapezowych na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 7 cm wraz z umocnieniem wylotu brukiem na zaprawie cementowej | 21,50 | m |
| 8 | D-10.00.00 | INNE ROBOTY |  |  |
| 1 |  | Założenie rury ochronnej dwudzielnej RHDPE fi 110 na kablu telekomunikacyjnym | 3,00 | m |
| 2 |  | Geodezja powykonawcza(1 kpl. W formie papierowej, 1 kpl w formie elektronicznej – format DXF lub DWG) | 1,00 | kpl. |