- SPIS ZAWARTOŚCI

A. CZĘŚĆ OPISOWA

I. OPIS TECHNICZNY

1.	Podstawa opracowania	5

2.	Przedmiot opracowania	5

3.	PRZEPUST PD-1 KM projektowy 3+730	5

3.1. Stan istniejący	5

3.2. Stan projektowany	7

3.2.1. Założenia ogólne	7

3.2.2. Rozwiązania szczegółowe	8

4.	WYSZCZEGÓLNIENIE DANYCH DO UZYSKANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO	12

4.1  Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód	12

6.2 Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych	12

6.3 Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania	12

6.4 Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich	12

6.5 Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym	12

6.6 Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego	12

6.7 Zanieczyszczenia ścieków deszczowych	13

Ze względu na zachodzące wśród roślinności oraz pierwszej warstwie gruntu procesy oczyszczania oraz niewielkie obciążenie ruchem kołowym zanieczyszczenia praktycznie nie występują.	13

6.8 Częstotliwość i zakres analiz ścieków	13

6.9 Pomiar ilości i jakości odprowadzanych wód	13

6.10 Wpływ odprowadzonych ścieków na wody powierzchniowe i podziemne	13

6.11Obowiązki użytkownika obiektu	13

6.12 Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii	13

6.13 Informacja o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych	13

6.14 Informacja o formach ochrony przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód	13

II. WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

III. WYPISY Z REJESTRU GRUNTÓW

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 0.0 	Plan orientacyjny

Rys. 2.0 	Plan sytuacyjny					1:50/500

Rys. 3.0 	Przekrój podłużny	 			1:50/500

- CZĘŚĆ OPISOWA

OPERATU WODNOPRAWNEGO NA PRZEBUDOWĘ URZĄDZEŃ WODNYCH W KM 3+730 W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1184N BAJDY-SADŁAWKI-WIELKI DWÓR

I. OPIS TECHNICZNY

# Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa nr 36/P/2011 z dnia 10.08.2011 r. zawarta pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Ostródzie z siedzibą w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 62A, 
a „Arkas-Projekt” Pracownią Projektowo-Konsultingową Katarzyna Manikało-Obidzińska z siedzibą w Olsztynie Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 75A budynek B, 10-460 Olsztyn.

# Przedmiot opracowania

## Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na przebudowę urządzeń wodnych.

Niniejszy operat wodnoprawny zawiera niezbędne dane techniczne oraz ocenę formalno-prawną urządzeń gospodarki wodno-ściekowej służących do gospodarowania wodami.

Jednostka ubiegająca się o pozwolenie wodno prawne

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62A 14-100 Ostróda

# PRZEPUST PD-1 KM projektowy 3+730

## 3.1. Stan istniejący

Przepust znajduje się w ciągu drogi powiatowej Nr 1184N Bajdy – Sadławki – Wielki Dwór w km 3+730

Rodzaj przeszkody - rów oraz dodatkowo pod istniejącym przepustem znajduje się drenaż rura betonowa fi 400mm

Oś podłużna przepustu krzyżuje się z osią istniejącej drogi pod kątem ~88,0o.

Przepust o konstrukcji betonowej i przekroju kołowym, o wymiarach: 
D = 0,6m i długości L=~7,50 m.  Rzędna wlotu 108,74Rzędna wylotu 108,66 Spadek podłużny przepustu wynosi ~1,06 %.

Obiekt posiada ścianki betonowe. Podczas wizji lokalnej stwierdzono: przepust znajduję się ponad dnem rowu, nie zamulone światło przepustu, uszkodzony i zapadnięty krąg betonowy, suche dno przepustu, wlot i wylot przepustu bez roślinności ograniczającej światło, brak umocnienia skarp. Nie istnieje umocnienie dna rowu na wlocie i wylocie przepustu, są istniejące bariery ochronne typu SP 09 jednak o nie normatywnej długości. Ogólny stan techniczny konstrukcji przepustu i ścian czołowych określono jako niezadowalający.

Zdjęcie wlotu przepustu

Zdjęcie wylotu przepustu

Zdjęcie konstrukcji przepustu

## 3.2. Stan projektowany

## 3.2.1. Założenia ogólne

Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i towarzyszące

Ze względu na konieczność przebudowy przepustu przewidziano całkowitą rozbiórkę istniejącego obiektu wraz z ściankami czołowymi oraz drenażem przebiegającym tuż po osią przepustu. Dodatkowo wylot drenażu w postaci studni też należy rozebrać i zastąpić elementem prefabrykowanym zbrojonym lub wylewanym na budowie. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych przewiduje się zdjęcie warstwy urodzajnej ziemi. Odpady powstałe w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych należy segregować. Od opadów nie nadających się do wykorzystania, należy oddzielić te materiały, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, oraz te, których stopień degradacji pozwala na ewentualne ponowne wbudowanie. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzgodnienie z Inwestorem ewentualnego sposobu wykorzystania materiałów z odzysku.

Podczas prac związanych z rozbiórką istniejącego obiektu i budową nowego przepustu należy zapewnić ciągłość ruchu kołowego w postaci objazdów. Technologia wykonania posadowienia, montażu oraz zasypki inżynierskiej przepustu umożliwia zapewnienie ciągłości ruchu pojazdów przy zastosowaniu ruchu wahadłowego, regulowanego sygnalizacją świetlną wg. tymczasowej organizacji ruchu wykonanej przez Wykonawcę robót dla potrzeb budowy niniejszego przepustu lub objazdu uzgodnionego z ZDP Ostróda. Wykonawca powinien opracować projekt odwodnienia wykopu na czas robót uwzględniając aktualne warunki hydrologiczne i uzgodnić go z Nadzorem Inwestorskim, a w przypadku, gdy prace przy posadowieniu konstrukcji przebiegać będą poniżej poziomu wody gruntowej, wykonać odwodnienie wykopu przez wbicie grodzic stalowych i odpompowanie wody, bądź obniżenie zwierciadła wody gruntowej za pomocą igłofiltrów. W przypadku pojawienia się płynącej wody powierzchniowej podczas prowadzonych robót, należy wykonać obejście tzw. wody budowlanej, umożliwiające swobodne wykonywanie prac fundamentowych i montażowych.

Dobór przekroju przepustu

Przekrój przepustów został dobrany w taki sposób, aby jego zdolność przepływowa w warunkach granicznych określonych w [3] była większa od przepływu wody mogącej wystąpić z prawdopodobieństwem raz na 100 lat.

Montaż przepustu

Ze względów technologicznych przepust należy wykonać w odcinkach. Części należy łączyć    ze sobą opaskową złączką montażową w postaci łącznika fałdowego skręcanego śrubami. Montaż złącza należy wykonać tak, aby uzyskać ciągłe zespolenie odcinków rur w formie nieprzerwanej linii. Lokalizację złącza powinien ustalić Wykonawca w zależności od przyjętej technologii montażu i organizacji robót.

Odwodnienie obiektu

Ukształtowanie spadków poprzecznych jezdni, jak i spadek podłużny wg profilu drogowego umożliwi bezpośrednie odprowadzenie wody deszczowej do istniejącego rowu drogowego.

## 3.2.2. Rozwiązania szczegółowe

Konstrukcja obiektu

Konstrukcja przepustu wykonana będzie z rury stalowej spiralnie karbowanej o przekroju kołowym D= 1,00 m

Grubość blachy 2,5 mm profil dostosowany wg. producenta.

Konstrukcja zabezpieczona zanurzeniową powłoką cynkową gr. 42 m oraz dodatkowo powłoką polimerową - trenchcoating, gr. 250 m.

Wysokość naziomu w osi projektowanej drogi wynosi ~2,12 m.

Ścięcia na wlocie dopasowano do pochylenia skarp nasypu (1:1 dla kątka skrzyżowania 83,0).) Natomiast na wylocie jest ścięcie pionowe (jak pokazano na rysunku)

Kąt skrzyżowania osi przepustu z osią drogi to 83,0

Konstrukcję projektowanego przepustu przedstawia rys. nr 3.0.

Parametry geometryczne przepustu zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Parametry geometryczne przepustu drogowego PD-1

| Parametry geometryczne: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Długość przepustu [m]: | LG | ` |
|  | LD | 13,00 |
| Światło poziome przepustu [m]: |  | 1,00 |
| Światło pionowe przepustu [m]: |  | 1,00 |
| Rzędna wlotu przepustu [m n.p.m.]: |  | ~ 107,62 |
| Rzędna wylotu przepustu [m n.p.m.]: |  | ~ 107,51 |
| Spadek podłużny przepustu [%]: |  | ~ 0,85 |
| Kąt skrzyżowania osi przepustu z osią jezdni [ °]: |  | ~ 83,0 |

Obciążenia użytkowe – klasa A na podst. [3] i PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obciążenia.

Parametry projektowe dla drenażu:

Wylot istniejącego drenażu należy posadowić na istniejących rzędnych tj. 107,67 i zakończyć elementem prefabrykowanym lub wylewanym na budowie. Dodatkowo końcówkę rury na długości 2 mb należy ponownie ułożyć tak aby dopasować do projektowanego wylotu.

Na wlocie do drenażu należy wykonać murek i wybrukować skarpę zgodnie z rysunkiem.

Posadowienie obiektu

Z uwagi na warunki gruntowe występujące w miejscu budowy, przepust zostanie posadowiony poprzez fundament kruszywowy . Do wykonania fundamentu kruszywowego należy stosować mieszankę żwirowo-piaskową o frakcji 0/32 mm.

Zasypka inżynierska

Zasypka przepustu powinna być wykonana ściśle według instrukcji producenta przepustów lub dokumentu dopuszczającego do stosowania przepustów (np. aprobaty technicznej).

W przypadku niepełnych danych należy bezwzględnie przestrzegać poniższych wskazówek:

Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizacji dolnych naroży przepustu w związku z powyższym powinna być nawilżana z regularnością określoną w PN-S-02205 oraz energicznie zagęszczana, aby ułatwić penetrację ziarn zasypki pod dolne blachy narożne, gdzie występują największe naciski wywierane przez konstrukcję na podłoże.

Następnie zasypkę wykonuje się warstwami poziomymi od 20 do 30 cm, grubości, naprzemiennie bo obu stronach przekroju, w ten sposób aby poziom zasypki był taki sam. Każda warstwa powinna być zagęszczana. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić 0.98. W przypadku stosowania sprzętu mechanicznego do zagęszczenia zasypki, należy dbać o nieuszkodzenie konstrukcji metalowej przepustu i jego powłoki ochronnej. W bezpośrednim otoczeniu przepustu od 0,1 m do 1m zagęszczenie należy wykonywać w sposób bardzo ostrożny – zaleca się stosować ubijaki ręczne lub płyty wibracyjne.

Zasypka wokół przepustu na odległość około 20 cm od jego powierzchni zewnętrznej powinna być wykonana z grysu jednofrakcyjnego o średnicy ziarn do 4mm, odpowiadającego wymaganiom PN-B-11112. Uwaga w niniejszym zakresie należy wykonać zasypkę tak jak opisano w niniejszej SST mimo zapisu w projekcie o frakcji 0-32,5. Pozostałą zasypkę wykonać zgodnie z projektem.

Po wykonaniu nad kluczem przepustu warstwy zasypki o grubości 60cm lub równej 1/6  jego rozpiętości, zagęszczenie można dalej prowadzić wg SST Wykonanie nasypów. Ciężki sprzęt można wprowadzać dopiero gdy wysokość naziomu nad kluczem osiągnie 1,20m.

W celu zwiększenia trwałości przepustu i uniknięcia korozji jego powierzchni zewnętrznych, zalecane jest stosowanie zasypki z materiałów mających wskaźnik pH 7.

Podczas zagęszczania zasypki należy stale kontrolować wymiary wewnętrzne przepustu. Kontrolę taką wykonuje się systemem pomiarowym w pionie i poziomie w wielu punktach przekroju poprzecznego. Nie dopuszcza się przemieszczeń większych niż 1% w dowolnym kierunku od pierwotnego kształtu. Arkusze nie powinny stracić swojej pierwotnej krzywizny. Szczególnie należy unikać tworzenia się nawet niewielkich załamań w kierunku do wewnątrz przepustu, w miejscach styków arkuszy łączonych na śruby. W przypadku wystąpienia zamian wymiarów wewnętrznych przepustu należy dociągnąć śruby, które mogły ulec poluzowaniu podczas wykonywania zasypki.

Rozwiązania w planie:

Z uwagi na przyjęte rozwiązania projektowe zachodzi konieczność zajęcia działek poza pasem drogowym.

Przyjęte rozwiązania w skrócie polegają na:

- roboty rozbiórkowe dotyczące przepustu i istniejącego drenażu

- wykonanie wykopu

- ułożenie przepustu

- wykonanie nasypu

- przebudowa drenażu wraz z ustawieniem wylotu żelbetowego

- wymurowanie murków na fundamencie w celu zniwelowania nachylenia skarp

- przestawienie istniejących barier Sp 09

- odtworzenie konstrukcji drogi i poboczy

- roboty wykończeniowe

Wyposażenie obiektu

Elementy przekroju drogi

Nad przepustem istnieje droga powiatowa  Nr 1184N Bajdy – Sadławki – Wielki Dwór o przekroju szlakowym z zanikającymi poboczami. Konstrukcja nawierzchni i podbudowy nad przepustem została odtworzona dla kategorii ruchu KR 2 tj.

w-wa ścieralna z BA – 5 cm

podbudowa z BA – 7 cm

podbudowa z KŁSM – 20 cm

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

W stanie istniejącym występują bariery ochronne SP09. Z uwagi na charakter projektowanej drogi oraz fakt, że są ograniczenia terenowe planuje się jedynie ich przestawienie w terenie.

Urządzenia obce

W obszarze projektowanego przepustu stwierdzono sieć wodociągową fi 160 oraz sieć teletechniczną  jednak z mapy wynika nie kolidują one z obiektem z uwagi na swoją odległość od planowanych robót. Należy podkreślić aby wykonawca przy w/w sieciach wykonywał roboty ziemne ręcznie. W przypadku uszkodzenia należy niezwłocznie zawiadomić zarządcę sieci.

Wlot i wylot przepustu

Skarpy nasypu oraz dno i skarpy rowów w rejonie wlotu i wylotu rury przepustu, zostaną umocnione brukowcem na  betonie (wraz ze spoinowaniem).

Trwałość konstrukcji obiektu

Dla obiektów inżynierskich zlokalizowanych pod drogami przyjęto następujące dwuwarstwowe zabezpieczenie antykorozyjne:

cynkowanie zanurzeniowe gr. 42 m, powłoka z tworzywa sztucznego modyfikowanego polimerami – trenchcoating gr. 250 m. Zabezpieczenie należy wykonać obustronnie (po stronie wewnętrznej i zewnętrznej rury). Przyjęty system zabezpieczenia antykorozyjnego zagwarantuje wymaganą w [3] trwałość konstrukcji, określoną na 40 lat.

Obliczenia hydrauliczne przepustu

Obliczenia wykonano zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 z dn. 03.08.2000 r.) dla przepustów krótkich (Lp<20hp) o przekroju kołowym.

W celu sprawdzenia parametrów ruchu krytycznego przyjmujemy przepust o średnicy D=1,0 m.

Zgodnie z pkt. 3.2.7.2 obliczamy:

Qm – przepływ miarodajny = 1,7 [m3/s]

Z tabeli 3.3 odczytujemy dla obliczonego WQ:

Sprawdzenie warunku z pkt. 3.2.3.1:

Wysokość energii strumienia spiętrzonego przed przepustem wyznaczamy zgodnie ze wzorem [3.12] z pkt. 3.2.3.1:

m – współczynnik wydatku, przyjęto 0,65 z tabeli 3.1

Głębokość wody górnej wyznaczamy zgodnie ze wzorem [3.13] z pkt. 3.2.3.1:

F0 – pole przekroju przed przepustem odpowiadające założonej rzędnej zwierciadła wody spiętrzonej = 0,58 m2

# WYSZCZEGÓLNIENIE DANYCH DO UZYSKANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

## 4.1  Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód

Celem korzystania z wód jest przebudowa urządzeń wodnych – rurociągów melioracyjnych oraz odcinka rowu, których użytkownikiem jest

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62A 14-100 Ostróda

Przewidziane do przebudowy rurociągi przeprowadzają wody pod ciągiem komunikacyjnym.

Zakres korzystania z wód:

- Przebudowa przepustu DN600 i rurociągu DN400 pod drogą powiatową Nr1184N w km 3+730 na przepust DN1000, na działkach nr 151, 190, 191, 154/2

- Przebudowa studni melioracyjnej na wylot żelbetowy rurociągów DN400 i DN100

## 4.2 Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych

Dla planowanej działalności nie jest konieczne umieszczanie znaków żeglugowych ani stałych urządzeń pomiarowych.

## 4.3 Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania

| Obręb | Nr działki | Własność |
| --- | --- | --- |
| Wielki Dwór 14 | 151 | Skarb Państwa Powiat Ostródzki 14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 19A |
|  | 190 | Powiat Ostródzki 14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 19A |
|  | 191 | Gmina Małdyty ul. Kopernika 10 14-330 Małdyty |
|  | 154/2 | Skarb Państwa Powiat Ostródzki 14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 19A |

## 4.4 Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich

Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania drożności oraz wykonywania niezbędnych remontów rurociągu, studni rewizyjnych i wylotu brzegowego w sposób nie naruszający własności i interesów osób trzecich.

4.5 Opis urządzeń wodnych, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące te urządzenia i warunki ich wykonania

Przepust z rury spiralnie karbowanej DN1000 L = 12,95 m

Wlot i wylot przepustu w odległości 3,0 m w każdą stronę umocnić kostką kamienną lub brukiem. Układać na warstwie betonu grubości 10,0 cm.  Dodatkowo na wylocie wykonać murek z kamienia na zaprawie.

- Wylot o współrzędnych N: 53053’55.86” i E: 19036’26.14”

- Wlot o współrzędnych N: 53053’55.67” i E: 19036’26.59”

Studnia do przebudowy na wylot dla rurociągów DN400 i DN100. Wylot wykonać jako typowy dok żelbetowy melioracyjny o współrzędnych N: 53053’55.48” i E: 19036’26.27”

## 4.5 Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym

Wody objęte pozwoleniem stanowią rów melioracyjny będący częścią systemu otwartego odwodnienia przyległych terenów.

## 4.6 Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego

Przewidywana działalność nie narusza w żaden sposób warunków planu gospodarowania wodami dla przedmiotowego obszaru.

## 4.7 Zanieczyszczenia ścieków deszczowych

## Ze względu na zachodzące wśród roślinności oraz pierwszej warstwie gruntu procesy oczyszczania oraz niewielkie obciążenie ruchem kołowym zanieczyszczenia praktycznie nie występują.

## 4.8 Częstotliwość i zakres analiz ścieków

Nie zakłada się konieczności pobierania próbek ścieków.

## 4.9 Pomiar ilości i jakości odprowadzanych wód

Dla przedmiotowej działalności nie przewiduje się stałych urządzeń pomiarowych.

## 4.10 Wpływ odprowadzonych ścieków na wody powierzchniowe i podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych

Uregulowanie przepływu wody pod drogą i jego usprawnienie będzie miało pozytywny wpływ zarówno na stan wód powierzchniowych jak i podziemnych, a także na realizację celów środowiskowych określonych dla nich.

## 4.11Obowiązki użytkownika obiektu

Użytkownik obiektu zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych przeglądów i remontów urządzeń służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków opadowych, a w szczególności:

– kontrola drożności przepustu

– konserwacja wylotu brzegowego i rowów odwadniających

– przestrzeganie przepisów B.H.P.

## 4.12 Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii

Rozruch instalacji przewiduje się po zakończeniu robót budowlanych związanych z przebudową przepustu. Po rozruchu należy sprawdzić czy wszystkie urządzenia działają w sposób prawidłowy zgodny z założeniami projektowymi. W przypadku wystąpienia awarii rurociągu, administrator urządzeń zobowiązany będzie do dokonania niezbędnych napraw w możliwie najkrótszym czasie.

## 4.13 Informacja o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych

Ewentualne powstałe osady będą transportowane przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenie do oczyszczalni ścieków.

## 4.14 Informacja o formach ochrony przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód

W odległości ok. 5,0 km od miejsca inwestycji znajduje się rezerwat przyrody Zielony Mechacz.

II WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

W oparciu o przedstawiony operat wnioskuje się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

- przebudowę urządzeń wodnych:

1) przepustu drogowego DN600 L= 8,5 m i odcinka rurociągu odprowadzającego wody drenażowe DN400 L=13,0 m w km 3+730 DP 1184N na przepust z rury spiralnie karbowanej DN1000 L = 12,95 m o współrzędnych geograficznych:

- Wylot o współrzędnych N: 53053’55.86” i E: 19036’26.14”

- Wlot o współrzędnych N: 53053’55.67” i E: 19036’26.59”

Na działkach nr 151, 190, 191 i 154/2 obręb 14 Wielki Dwór.

2) studni melioracyjnej na wylot żelbetowy dla rurociągów DN400 i DN100 o współrzędnych geograficznych                 N: 53053’55.48” i E: 19036’26.27” na działce 154/2 obręb 14 Wielki Dwór

Opis w języku nietechnicznym:

Korzystanie z wód polega na przebudowie istniejących rurociągów przeprowadzających wody pod koroną drogi na rurociąg o większej średnicy oraz większej zdolności przepływowej. Przebudowana zostanie również studnia na wylot rurociągów drenarskich celem dostosowania do nowego rozwiązania odwodnienia.

Usprawni to proces zagospodarowania w/w wód.

Wnioskowane warunki pozwolenia wodnoprawnego

- Utrzymywanie: rurociągu, osadników, rowów przydrożnych w dobrym stanie technicznym

- Przeprowadzenie co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych przepustu oraz rowów przyległych

- Informowania organu wydającego pozwolenie wodno-prawne o zmianach w sposobie i ilości wprowadzanych wód opadowych

- Inne warunki nałożone przez organ udzielający pozwolenie wodno prawne

Opracował

mgr inż. Bartosz Szewczyk

III. WYPISY Z REJESTRU GRUNTÓW

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 0.0 	Plan orientacyjny

Rys. 2.0 	Plan sytuacyjny					1:50/500

Rys. 3.0 	Przekrój podłużny	 			1:50/500