PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa obiektu: Przebudowa chodnika  przy drodze

powiatowej Nr 1585N Mielno-Rączki (dr. Nr 1264N)

w miejscowości Mielno

Inwestor:   Gmina Grunwald

Opracował:  inż. Jan Brzozowski

upr. nr. 171/89/Ol, 139/93/Ol

Projektant:   mgr inż. Mirosław Piotrowski

upr. do projektowania dróg nr 134/90/OL

Ostróda, wrzesień 2013r.

SPIS ZAWARTOŚCI

| L.P | ELEMENTY |
| --- | --- |
| Część I | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| 1. | Oświadczenie projektanta |
| 2. | Kopia mapy syt.-wys. |
| 3. | Plan orientacyjny |
| 4. | Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 |
| 5. | Opis do projektu zagospodarowania terenu |
| 6. | Uzgodnienia |
| 7. | Uprawnienia projektanta |
| Część II | PROJEKT BUDOWLANY |
| 1. | Opis techniczny do projektu budowlanego |
| 2. | Informacja dotycząca BIOZ |
| 3. | Rysunki |

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że

Projekt: Przebudowa chodnika  przy drodze

powiatowej Nr 1585N Mielno-Rączki (dr. Nr 1264N)

w miejscowości Mielno

wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant:    mgr inż. Mirosław Piotrowski

upr. do projektowania dróg nr 134/90/OL

Ostróda, wrzesień 2013

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa chodnika  przy drodze powiatowej Nr 1585N Mielno-Rączki (dr. Nr 1264N) w miejscowości Mielno

- Inwestor

Gmina Grunwald

Gierzwałd 33

14-107 Gierzwałd

- Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1585N Mielno-Rączki (dr. Nr 1264N) w miejscowości Mielno. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie chodnika szerokości 2,0 m z kostki betonowej grub. 8 cm. Ze względu na zróżnicowaną szerokość pasa drogowego w miejscach przewężenia chodnik projektuje się o szerokościach 1,5m oraz 1,25m

- Materiały wyjściowe

  - kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r /Dz.

U. Nr 43 poz.430/.

  - Pomiary terenowe /uzupełniające/ wykonane w maju 2013r.

- Lokalizacja

Planowana budowa chodnika rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 537 Lubawa-Frygnowo-Pawłowo w km 0+000 w miejscowości Mielno i kończy w km 1+010 na skrzyżowaniu z drogą gminną /dojazd do jeziora Mielno. Chodnik zlokalizowany jest po stronie prawej drogi powiatowej następnie ze względu na ograniczoną szerokość pasa drogowego od km 0+230 przechodzi na stronę lewą dochodząc w km 0+396 do mostu na rzece Marózka. Za mostem od km 0+418 chodnik projektuje się po śladzie istniejącego chodnika z płyt betonowych zlokalizowanego po stronie prawej drogi powiatowej. W km 0+939 ponownie chodnik przechodzi na stronę lewą i kończy swój bieg na skrzyżowaniu z drogą gminną w km 1+010. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 161, 140/1,140/3, 194 stanowiących pas drogowy drogi powiatowej Nr 1585N Mielno-Rączki i będących we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie.

- Istniejące zagospodarowanie działki

Działki nr 161, 140/1,140/3, 194 stanowią pas drogi powiatowej Nr 1585N Mielno-Rączki. Obecnie w granicach działek przebiega droga powiatowa o nawierzchni utwardzonej masą bitumiczną. Istniejąca droga posiada w km 0+418 – 0+559/strona lewa/ chodnik z płyt betonowych i w km 0+487-0+629/strona prawa/ chodnik z kostki betonowej. Na pozostałej części przy nawierzchni bitumicznej znajduje się pobocze i chodnik gruntowy. Istniejące zjazdy gospodarcze i drogowe posiadają nawierzchnię gruntową i wymagają przebudowy. W miejscu lokalizacji chodnika rosną drzewa, które kolidują z planowaną inwestycją.

- Projektowane zagospodarowanie działki

Projektuje się budowę chodnika generalnie o szerokości 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm. W km 0+365 ze względu na istniejący budynek następuje lokalne przewężenie chodnika do 1,5m szerokości. Od km 0+418 do km 0+666 i od km 0+666 do km 0+866 ze względu na ograniczoną szerokość pasa drogowego zawęża się szerokość chodnika do 1,5m - 1,25m, następnie od km 0+866 do km 0+939 chodnik uzyskuje szerokość 1,5m. Na pozostałej części posiada szerokość 2,0m. Budowa będzie polegała na usunięciu humusu, wykorytowaniu oraz wykonaniu podsypki z kruszywa grubości 10 cm, podbudowy z betonu B-10 grubości 12 cm oraz nawierzchni z betonowej kostki grubości 6cm na podsypce piaskowej grubości 5,0 cm. Istniejący chodnik z płyt betonowych należy rozebrać. Suma długość projektowanego odcinka wynosi 997 m. W km 0+230 oraz 0+933 projektuje się przejścia dla pieszych.

Teren zainwestowania pozostanie bez ingerencji w dotychczasowy sposób użytkowania.

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania działki

- powierzchnia zabudowy /powierzchnie utwardzone/ – 1.674,0 m2

- Warunki posadowienia

Nawierzchnia chodnika posadowiona będzie na gruncie wzmocnionym podsypką z kruszywa /pospółka/ oraz na warstwie betonu B-10.

9. Ochrona specjalna działki

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje się w strefie chronionego krajobrazu, nie występują na nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegające ochronie. Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się w strefie ochronie konserwatorskiej na podstawie przepisów szczególnych oraz obowiązujących aktów prawa miejscowego.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego i w strefie i oddziaływań związanych z eksploatacją górniczą. Teren nie jest położony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych.

10. Istniejące i przewidywane zagrożenie dla środowiska oraz

higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu

i jego otoczenia

Rodzaj projektowanej zabudowy nie figuruje w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska naturalnego i nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. – Prawo ochrony Środowiska – Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. z 2001 r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.)

Zabudowę zaprojektowano w sposób minimalizujący jej wpływ na środowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziaływania projektowanej budowy zamyka się w granicach zainwestowania.

Opracował:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestycji: Przebudowa chodnika  przy drodze

powiatowej Nr 1585N Mielno-Rączki (dr. Nr 1264N)

w miejscowości Mielno

Inwestor: Gmina Grunwald

Gierzwałd 33, 14-107 Grunwald

Opracował:   inż. Jan Brzozowski

upr. nr. 171/89/Ol, 139/93/Ol

Projektant:    mgr inż. Mirosław Piotrowski

upr. do projektowania dróg nr 134/90/OL

Ostróda, wrzesień 2013r.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa chodnika  przy drodze powiatowej Nr 1585N Mielno-Rączki (dr. Nr 1264N) w miejscowości Mielno

- Dane ogólne

  - Podstawa opracowania

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej Przebudowa chodnika  przy drodze powiatowej Nr 1585N Mielno-Rączki (dr. Nr 1264N) w miejscowości Mielno jest umowa zawarta z Inwestorem

- Gminą Grunwald

  - Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1585N Mielno-Rączki (dr. Nr 1264N) w miejscowości Mielno. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie chodnika szerokości 2,0 m z kostki betonowej grub. 8 cm. Ze względu na zróżnicowaną szerokość pasa drogowego w miejscach przewężenia chodnik projektuje się o szerokościach 1,5m oraz 1,25m. Długość projektowanego odcinka wynosi 997 m.

  - Materiały wyjściowe

- Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r /Dz. U. Nr 43 poz.430/.

- Pomiary terenowe /uzupełniające/ wykonane w maju 2013r.

- Stan istniejący

Działki nr 161, 140/1,140/3, 194 stanowią pas drogi powiatowej Nr 1585N Mielno-Rączki. Obecnie w granicach działek przebiega droga powiatowa o nawierzchni utwardzonej masą bitumiczną. Istniejąca droga posiada w km 0+418 – 0+559/strona lewa/ chodnik z płyt betonowych i w km 0+487-0+629/strona prawa/ chodnik z kostki betonowej. Na pozostałej części przy nawierzchni bitumicznej znajduje się pobocze i chodnik gruntowy. Istniejące zjazdy gospodarcze i drogowe posiadają nawierzchnię gruntową i wymagają przebudowy. W miejscu lokalizacji chodnika rosną drzewa, które kolidują z planowaną inwestycją. Budowa wydzielonego pasa przeznaczonego tylko dla ruchu pieszego zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego na tym odcinku oraz wpłynie na komfort życia mieszkańców.

- Stan projektowany

  - Podstawowe parametry

Projektuje się budowę chodnika szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm. W km 0+365 ze względu na istniejący budynek następuje lokalne przewężenie chodnika do 1,5m szerokości. Od km 0+418 do km 0+666 i od km 0+666 do km 0+866 ze względu na ograniczoną szerokość pasa drogowego zawęża się szerokość chodnika do 1,5m - 1,25m, następnie od km 0+866 do km 0+939 chodnik uzyskuje szerokość 1,5m. Na pozostałej części posiada szerokość 2,0m. Budowa będzie polegała na usunięciu humusu grubości 15 cm, wykonaniu koryta na głębokość 10 cm, zagęszczeniu podłoża oraz wykonaniu podsypki z kruszywa grubości 10 cm i podbudowy z betonu B-10 grubości 12 cm. Istniejący chodnik z płyt betonowych należy rozebrać wraz z krawężnikiem. Długość projektowanego chodnika wynosi 997 m. W km 0+230 oraz 0+933 projektuje się przejścia dla pieszych.

Kolor kostki betonowej szary.

  - Geometria pozioma

Geometria pozioma chodnika wynika z istniejącego przebiegu drogi powiatowej. Przebieg chodnika dostosowano ściśle do drogi powiatowej. Mając na względzie ewentualną przebudowę i poszerzenie istniejącej nawierzchni drogi, projektowany chodnik odsunięto od istniejącej krawędzi jezdni co umożliwi ewentualne poszerzenie nawierzchni drogi powiatowej do min 5,5m.

Przebieg projektowanej trasy pokazano na planie sytuacyjnym.

  - Profil podłużny

Przebieg projektowanej niwelety chodnika dostosowano do

istniejącej niwelety drogi gminnej. Chodnik projektuje się na rzędnej    + 16 cm w stosunku do istniejącej rzędnej krawędzi jezdni. Spadki podłużne projektowanej nawierzchni chodnika należy zachować takie jak na istniejącej drodze.

Przy projektowaniu niwelety brano pod uwagę przede wszystkim ograniczenie ilości robót ziemnych i zastosowanie prawidłowego odwodnienia.

  - Warunki gruntowe

W celu określenia warunków gruntowych dokonano odkrywek w strefie planowanych robót. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie stwierdzono, że warunki gruntowe na badanym obszarze są dobre. W podłożu nie stwierdzono zaleganie gruntów nienośnych.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga szczegółowego rozpoznania      warunków gruntowo-wodnych.

  - Przekrój normalny

Projektuje się chodnik o szerokości 2,0 m jedynie w miejscach przewężenia pasa drogowego zmniejsza się szerokość do 1,25m-1,5m.

Spadki poprzeczne nawierzchni chodnika jednostronne w kierunku jezdni drogi o wartości 1%.

Warstwy konstrukcyjne chodnika przedstawiają się następująco:

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm – 8 cm

- podsypka cementowa - piaskowa                – 5 cm

- podbudowa z betonu B-10                         – 12 cm

- warstwa podsypkowa z kruszywa                – 10 cm

Zjazdy:

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm – 8 cm – kolor czerwony

- podsypka cementowa - piaskowa                – 5 cm

- podbudowa z betonu B-10                         – 25 cm

- warstwa podsypkowa z kruszywa                – 10 cm

Krawężniki drogowe oraz obrzeża należy ustawiać na ławie betonowej z oporem z betonu B-15 zgodnie ze szczegółami konstrukcyjnymi rys.4

Krawędż jezdni przy krawężniku należy wyrównać obcinając ją specjalną piłą do bitumu na szerokości 20 cm, a następnie uzupełnić podbudowę kruszywem i wykonać uzupełnienie nawierzchni masą bitumiczną.

Szczegóły dotyczące przekroju normalnego oraz konstrukcji

nawierzchni pokazano na rys. 4 Przekrój normalny.

  - Odwodnienie

Zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne chodnika    zapewniają prawidłowe odwodnienie drogi.

  - Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmują wykonanie koryta i zdjęcie humusu na powierzchni ok. 1674,0 m2.

  - Roboty wykończeniowe

Po ukształtowaniu korpusu drogowego należy dokonać

plantowania skarp na powierzchni 1.000,0 m2.

4. Organizacja ruchu w trakcie robót.

Projekt organizacji ruchu na czas robót, wraz z wymaganymi

uzgodnieniami i zatwierdzeniami, w zależności od harmonogramu

realizacji robot powinien opracować wykonawca robót. Projekt należy

uzgodnić z KPP w Ostródzie, UG Grunwald i przedłożyć do

zatwierdzenia do organu organizacji ruchu na szczeblu Starostwa

Powiatowego w Ostródzie.

5. Urządzenia obce w pasie drogowym

W pasie drogi powiatowej oraz w strefie robót przebiegają trasy napowietrznych i doziemnych linii energetycznych oraz kabli telekomunikacyjnych. Linie napowietrzne nie kolidują w zasadzie z projektowanym zakresem robót.

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy postępować zgodnie z uzgodnieniem:

- Energa Operator SA - ZAG/319/2013 z dnia 26.03.2013r.

- Telekomunikacja Polska – RN/22404/2013 z dnia 06.09.2013r.

Opracował:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: Przebudowa chodnika  przy drodze

powiatowej Nr 1585N Mielno-Rączki (dr. Nr 1264N)

w miejscowości Mielno

Adres: Gmina Grunwald, Gierzwałd 33, 14-107 Grunwald

woj. warmińsko-mazurskie

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

- I OCHRONY ZDROWIA

# PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawą prawną opracowania jest:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r) z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2001r. Nr 129, poz. 1439), Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 200. Nr 80, poz. 718).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane do obowiązków projektanta należy (Art.20.ust.1 pkt. l b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie ww. planu przed rozpoczęciem budowy (Art. 21 a. ust. l).

W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2 ), należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót:

- których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości,

- przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,

- stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym,

- prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych,

- stwarzających ryzyko utonięcia pracowników,

- prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach,

- wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

- wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza,

- wymagających użycia materiałów wybuchowych,

- prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

# DANE OGÓLNE

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa chodnika  przy drodze powiatowej Nr 1585N Mielno-Rączki (dr. Nr 1264N) w miejscowości Mielno.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie:

- robót ziemnych

- podbudowy

- nawierzchni z kostki betonowej

- rozbiórki chodnika z płyt betonowych

- rozbiórki krawężnika

- malowanie przejść dla pieszych

Roboty będą prowadzone na terenie zabudowanym. W terenie występuje uzbrojenie podziemne oraz nadziemne kolidujące z projektowanymi robotami.

W pasach drogowych występują urządzenia obce:

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będzie stwarzał ruch drogowy w trakcie budowy.

# HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC

Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.

| l.p. | Wyszczególnienie | Przedziały czasowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1 | Roboty wstępne: |  |  |  |  |
| 1a | - przekazanie terenu wykonawcy |  |  |  |  |
| 1b | - wytyczenie obszaru objętego budową |  |  |  |  |
| 1c | - zagospodarowanie placu budowy |  |  |  |  |
| 1d | - rozbiórka chodnika |  |  |  |  |
| 2 | Roboty budowlane: |  |  |  |  |
| 2a | Roboty ziemne - Wykonanie zdjęcia humusu, korytowanie, zagęszczanie i profilowanie podłoża |  |  |  |  |
| 2b | Roboty drogowe: - Wykonanie podsypki i podbudowy - Wykonanie nawierzchni |  |  |  |  |
| 2c | Roboty wykończeniowe: - Plantowanie skarp |  |  |  |  |
| 3 | Prace porządkowe i odbiór końcowy. |  |  |  |  |

Z uwagi na to, że nie jest znany Wykonawca robót, opracowanie szczegółowego harmonogramu prac możliwe będzie po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogram powinien uwzględniać oczekiwania Inwestora, możliwości Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkowań wynikających z przyczyn niezależnych i trudnych obecnie do przewidzenia.

# ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

## Roboty, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności  przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

- wykonywanie zdjęcia humusu, korytowanie, zagęszczanie i profilowanie podłoża,

## Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:

- układanie nawierzchni z kostki betonowej,

- malowanie przejść dla pieszych

- prowadzenie robót w temperaturze poniżej –100C,

W planie BiOZ należy przewidzieć zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających potencjalne ryzyko związane z prowadzeniem budowy.

# PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT I DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyżej zadania, jak również miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczególnie wysokiego zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na możliwość wystąpienia potencjalnego zagrożenia przewidzieć należy zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających ryzyko związane z prowadzeniem budowy.

W szczególności należy mieć na uwadze:

- odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

- organizację terenu budowy w sposób zapewniającą bezpieczeństwo,

- właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego,

- zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wykopach oraz przy formowaniu nasypów,

- zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje działanie substancji niebezpiecznych,

- zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac, przy których występuje działanie substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury.

Zasady postępowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robót zawarte są w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93).

Ad.1)

Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy.

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zależy w dużym stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym (Dz. U. z 2001r Nr 129, poz 1439) jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, przed rozpoczęciem budowy (Art. 21 a. ust. l). Jednocześnie zobowiązany jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezbędnych zmian w informacji do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikających z postępu prac budowlanych.

Właściwe przygotowanie do inwestycji obejmować powinno min.:

- określenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegółowego harmonogramu realizacyjnego,

- przygotowanie kadry – sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkoleń,

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzętu zmechanizowanego, pomocniczego i wszelkich niezbędnych urządzeń,

- przygotowanie materiałów podstawowych i pomocniczych,

- zapewnienie ochrony osobistej dla pracowników (odpowiednia odzież ochronna) i pierwszej pomocy.

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy każdy pracownik powinien być przeszkolony przez kierownika budowy lub robót w zakresie przestrzegania przepisów bhp, a powyższy fakt powinien być odnotowany w książeczce bhp. Szczegółowe wytyczne zawarte są w przepisach prawnych i instrukcjach BHP.

Ad. 2).

Organizacja terenu budowy w sposób zapewniająca bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma być ruch kołowy i pieszy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowany został wymagany plan i konieczne jest przestrzeganie przyjętych w nim rozwiązań.

Należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposób uniemożliwiający wejście na ten teren osób nie zatrudnionych. Jednocześnie należy w taki sposób zaplanować prace aby możliwe było zapewnienie bezpiecznego dojścia do budynków i posesji. Dotyczy to w szczególności głębokich wykopów.

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma być ruch kołowy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na jezdni lub poboczu należy prowadzić po ustawieniu oznakowania według opracowanego projektu organizacji ruchu na czas robót. Pracownicy muszą pracować w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla kierujących samochodami.

Należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposób uniemożliwiający wejście na ten teren osób nie zatrudnionych. Bezpieczna i sprawna organizacja ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten należy przygotować ze szczególną starannością, a w trakcie realizacji dbać o przestrzeganie przyjętych warunków.

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu kanałów zapewnić ma odpowiednio wyposażony sprzęt do robót oraz sprzęt ratunkowy (w tym pływający). Dla utrzymania komunikacji pieszej pracowników budowy przez cieki należy wykonać kładki z poręczami o wysokości min. 1,10 m. Pracownicy muszą pracować w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach.

Ad.3).

Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego.

Użytkowanie sprzętu mechanicznego stanowić może istotne źródło zagrożenia bezpieczeństwa w czasie pracy, zarówno dla osób obsługujących sprzęt jak i przebywających w jego sąsiedztwie. W związku z tym należy przewidzieć odpowiednie działania ograniczające ryzyko powstania zagrożenia. Działania te opierać się powinny o istniejące przepisy prawne. Zgodnie obowiązującymi wymogami, sprzęt używany do wszystkich rodzajów prac powinien w szczególności:

- być sprawny  i spełniać stawiane mu wymogi techniczne,

- powinien być obsługiwany przez wykwalifikowanych pracowników,

- powinien być używany wyłącznie w celach do których jest przeznaczony zgodnie zasadami określonymi w instrukcji obsługi,

- po skończeniu pracy powinien być pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony przez uruchomieniem przez osoby postronne.

ponadto:

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych będących w ruchu,

- czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni maszyn substancjami, których pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

Podczas obsługi maszyn należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy w terenach uzbrojonych, w pobliżu budynków, w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochyłościach lub stokach a także przy współpracy z dodatkowym osprzętem. Stosować wówczas należy środki bezpieczeństwa i zasady BHP określone w instrukcjach obsługi urządzeń.

W zakresie obsługi sprzętu mechanicznego zapewnić należy przestrzeganie powyższych zasad, poprzez odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz systematyczną kontrolę i konserwację sprzętu.

Ad.4).

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wykopach oraz przy formowaniu nasypów.

Stwierdzone na podstawie badań geologicznych warunki gruntowe określono jako dobre. Na terenie budowy kanalizacji deszczowej występują grunty częściowo nawodnione, konieczne będzie zatem odwadnianie wykopów.

Przy wykonywaniu wykopów przestrzegać należy bezwzględnie wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

Przy planowaniu prac związanych z wykopami należy w szczególności pamiętać o potrzebie właściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczeństwa w trakcie prac, w  szczególności:

- przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów przewidzieć poręcze ochronne i oznakować je w widoczny sposób.

- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop powinien być szczelnie przykryty balami,

- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną,

- przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych (kanalizacja deszczowa w miejscach kolizji) osoby współpracujące z operatorem mogą znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w tym samym miejscu innych robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych.

Ponadto konieczna jest stała kontrola stanu skarp i obudowy, szczególnie po intensywnych opadach atmosferycznych.

Elementy ciężkie: stalowe grodzice, kręgi studzienne, rusztowania, prefabrykaty przęseł, bariery, balustrady, przepusty stalowe montowane będą przy użyciu urządzeń dźwigowych. Przy wykonywaniu prac zgodnie ze sztuką budowlaną i przestrzeganiu odnośnych przepisów etap ten nie powinien stwarzać wysokiego zagrożenia.

Należy zwrócić uwagę na bezpieczne składowanie elementów, uniemożliwiające ich przypadkowe bądź wymuszone stoczenie.

Ad. 5).

Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje działanie substancji niebezpiecznych.

Planowana inwestycja opiera się w głównej mierze o zastosowanie materiałów, bądź technologii stwarzających stosunkowo niewielkie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia. Należy jednak zapewnić właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. zgodnie z wiedzą techniczną i  instrukcją producenta.

Z uwagi na to, że powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegają ciągłemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zapoznać się z zasadami bezpiecznego postępowania z używanymi materiałami.

Ponadto przestrzegać należy ogólnych zasad wynikających z przepisów BHP w szczególności korzystania z odzieży ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nauszników wygłuszających. Jedynie na etapie demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego pojawi się zagrożenie kontaktu z substancjami niebezpiecznymi. Zagadnienie to opisuje pkt.8 niniejszego planu.

Ad. 6).

Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje działanie substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury, hałasu itp.

Należy zapewnić właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. zgodnie z wiedzą techniczną i instrukcją producenta. Z uwagi na to, że powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegają ciągłemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zapoznać się z zasadami bezpiecznego postępowania z używanymi materiałami. Ponadto przestrzegać należy ogólnych zasad wynikających z przepisów BHP w szczególności korzystania z odzieży ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nauszników wygłuszających.

# SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE

W ramach budowy chodnika nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych.

# SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI

W trakcie prac nie przewiduje się wystąpienia odpadów niebezpiecznych.

# DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z PROWADZENIEM ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA

W ramach zadania nie przewiduje się prowadzenia prac w strefach szczególnego zagrożenia.

# MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW I DOKUMENTACJI

Miejsce przechowywania dokumentów i dokumentacji powinien określić kierownik budowy na etapie wprowadzania zmian w niniejszym planie.

# UWAGI

- Kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym zobowiązany jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu prac budowlanych.

- Wszelkie prace wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, wytycznymi odnośnie wykonawstwa robót, instrukcją BHP oraz  wytycznymi producentów urządzeń i materiałów.

- Dla opracowanego planu nie jest wymagana część rysunkowa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256 §1.1., 3) ).

Opracował: